广州中医药大学第一附属医院便携式超声采购项目采购公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：便携式超声采购项目

项目编号：广中医一院采【2026】113 号

- 项目概况：我院麻醉科采购便携式超声2台/套。

- 采购限价（人民币）：89万元（大写：捌拾玖万元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

四、项目需求书：

（一）技术参数

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 主要用于包括但不限于重症、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。 |
| ▲ | 2 | 便携，平板式非笔记本式超声，可触摸操控，支持包括但不限于单点、多点、滑动、缩放等操作； |
|  | 3 | 主机屏幕＞15.5寸 |
| ▲ | 4 | 内置探头接口数量≥2个，USB接口≥4个； |
|  | 5 | 具备包括但不限于二维模式成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像、M型模式等成像模式； |
|  | 6 | 具备直线解剖M型和曲线解剖M型； |
| ▲ | 7 | 具备包括但不限于扩展成像、一键自动优化功能、全屏放大、局部放大等功能，同时支持凸阵、线阵探头。 |
|  | 8 | 具备图像后处理功能。 |
|  | 9 | 具备穿刺针增强功能，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持线阵和凸阵探头。同时具备穿刺中位线引导。 |
|  | 10 | 具备内置全身超声教学软件，涵盖解剖图谱、标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析； |
|  | 11 | 具备测量软件包，支持自动生成报告，可覆盖神经、急诊、心脏、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管、颅脑、术中等。 |
| ▲ | 12 | 具备自动血流跟踪功能，设备可根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能。 |
|  | 13 | 具备自动速度时间积分测量功能，设备可自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图。 |
|  | 14 | 具备自动下腔静脉定量分析功能，设备可自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图； |
| ▲ | 15 | 具备自动B线检测功能，设备可自动计算B线数量、获取B16线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿。 |
|  | 16 | 具备实时自动射血分数测量功能，可自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。 |
|  | 17 | 具备右心组织追踪定量分析，支持右心功能评估，可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量，结果用牛眼图显示。 |
| ▲ | 18 | 具备造影成像及定量分析功能，用于腹部、浅表和微血管造影左室造影和心肌造影，支持时间强度分析曲线和运动追踪，并支持混合造影模式。 |
|  | 19 | 具有超声远程会诊功能，可实现云储存、超声远程会诊功能。 |
|  | 20 | 线阵探头具备按键功能，具有防误触设计和盲点设计，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能。 |
|  | 21 | 支持自动锁屏及自动唤醒功能。 |
|  | 22 | 具备智能追踪探头信息功能，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息。 |
|  | 23 | 支持自动识别计算包括但不限于左室舒张期切面、收缩期切面、舒张期容积、收缩期容积、胃窦特征等。 |
|  | 24 | 支持手动、自动回放及原始数据的处理，可对回放图像的参数进行调节，参数模式≥25种。 |
| ▲ | 25 | 支持数据同步存储至硬盘，在突然关机时资料不丢失。 |
|  | 26 | 内置超声工作站，可导出包括但不限于动态、静态等图像，硬盘存储空间≥250GB。 |
|  | 27 | 支持有线、无线、移动设备等传输方式。 |
|  | 28 | 二维灰阶模式 |
| ▲ | 28.1 | 最大显示深度：≥36cm |
|  | 28.2 | 最大帧率：≥999帧/秒 |
|  | 28.3 | 动态范围：≥220dB |
|  | 28.4 | 扫描频率：电子凸阵超声频率可覆盖1.1-5.5MHz；电子相控阵超声频率可覆盖1.5-10MHz；电子线阵超声频率可覆盖3-22MHz；电子凸阵经阴道超声频率可覆盖3-11MHz. |
| ▲ | 29 | 彩色多普勒成像取样框偏转角度≥±25° |
| ▲ | 30 | 配备探头类型：包括但不限于凸阵、线阵、经食道探头等。需具有经食道左心脏超声功能。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。 |  |

（二）、配置清单（包括但不限于以下）

| 序号 | 名称 | 配置数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 2 | 台 |  |
| 2 | ★经食道探头 | ≥1 | 把 |  |
| 3 | 线阵探头 | ≥2 | 把 |  |
| 4 | 凸阵探头 | ≥2 | 把 |  |
| 5 | 台车 | 2 | 台 |  |

（三）、售后要求

★1、整机保修八年（从验收合格签字之日起，不另收费），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

2、接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

3、保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）并提供备用机。

4、保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

5、临床培训：免费提供现场临床培训。

6、工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

7、提供的设备必须是原厂的全新设备。

8、以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

9、设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为用户提供设备维修配件需求。

10、软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

11、保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，成交人承诺免费维修及更换零配件。

12、保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的5%/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

★13.响应人负责送货上门，在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由响应人承担。

14.开放（或者提供）维修密码（如有）。

15.提供双向通讯接口并协助接入采购人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由响应人负责。

16.交货时间：合同签订后的1个月内到货。

17.需报主要配件优惠价

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18.需报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

（五）付款方式：设备验收合格签字3个月后全额付款。

（六）提供近三年（2023年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（七）响应人员必须与报名登记表登记的人员一致，若临时更换响应人员需提前与采购中心工作人员联系。

（八）响应文件要求：7份（1正6副），采购会议前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

（九）项目需求书条款响应情况：响应人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致响应无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效响应条款（若有）。

| 序号 | 采购需求参数 | 实际参数（响应人应按投实际数据填写，不能照抄采购要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（十）陈述、答辩：

1.陈述部分：陈述时间不超过3分钟。陈述着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，无需使用PPT。

2.答辩部分：陈述之后，由评审小组提问，响应人如实作答。

（十一）响应人应完整、真实、准确的填写响应文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及采购采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

（十二）采购评审现场开展二次报价。

五、响应人资格

1、响应人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体响应，不得转包、分包、外包响应标的主体。

3、如响应人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如响应人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。（若响应人所投产品有医疗器械注册证则提供以上材料，若无则不要求）

六、评审方式：综合计分

七、报名时间及地点

1、报名时间：2026 年9月20日至2026 年9月28日17:00；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各响应人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。响应人在经营范围内响应，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于采购会议当天交至招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的响应人，若决定不参与的，请于2026年9月28日17:00前电话或邮件通知采购人。

八、采购会议时间及地点

1、采购会议时间：2026年10月9日上午9：00

2、采购会议地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

3、响应人员应为报名登记表上登记的负责响应的人员，该人员凭身份证进入采购会议地点。

九、本响应文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：陈老师/蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

黄老师：020-36598946；（采购流程咨询）

十一、咨询时间：工作日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

## 2026年9 月20 日

## 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （响应人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院（便捷式超声仪，项目编号：广中医一院采【2026】113号）”采购的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：响应人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

响应人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（响应人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：响应人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

响应 人（法人公章）：

日        期：

| 报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 广中医一院采【2026】113 号 |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 响应人（负责参加采购的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |